تحلیل و طراحی یک ساختار جدید مبدل DC-DC با بهره بالا برای استفاده در سیستم برق هواپیما

حمید رادمنش

1- دانشکده مهندسي برق- دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری- تهران- ايران

Radmanesh@ssau.ac.ir

چكيده: این مقاله یک ساختار جدید مبدل DC-DC با بهره بالا با استفاده از ترکیب سلف تزویج و شبکه چند برابر کننده ولتاژ را ارائه میدهد. این ساختار برای استفاده در صنعت هوانوردی در هواپیماهای الکتریکی قابل استفاده میباشد. در ساختار پیشنهادی بهرهی بالای ولتاژ خروجی با استفاده از ضریب وظیفه کم محقق شده که این امر سبب کاهش استرس بر روی المانهای نیمههادی میشود. در نتیجه در ساختار پیشنهادی کاهش تلفات و افزایش راندمان سیستم محقق میگردد. بهعلاوه ساختار پیشنهادی دارای مزایایی چون استفاده از یک کلید فعال که منجر به‌سادگی در کنترل و همچنین جریان ورودی پیوسته میباشد. نتایج شبیه سازی از محیط نرمافزار متلب استخراج شده است و نتایج عملی بر روی یک نمونه اولیه 200 وات عملکرد حالت پایدار و تطابق آن با نتایج تئوری را ثابت میکند.

واژه‌های كليدي: سلف تزویج، شبکه چند برابر کننده ولتاژ، بهره بالا، جریان ورودی پیوسته.

نوع مقاله: پژوهشی

Design and Analysis of a Novel High Step-Up DC-DC Converter for Aircraft Power Systems

Hamid Radmanesh

Department of Electrical Engineering, Shahid Sattari Aeronautical University of Science and Technology, Tehran, Radmanesh@ssau.ac.ir

Abstract: This paper presents a new topology for a high step-up DC-DC converter utilizing a combination of voltage multiplier and coupled inductor. This topology is well suited for use in the aviation industry for more electric aircrafts. With the proposed topology, high voltage gain can be achieved with low duty cycle, resulting in low voltage stress among the active components. This reduces conduction loss and increases the converter's efficiency. Additionally, the proposed topology features an active switch, enabling simple control operation, and allows for continuous input current. Experimental test results on a 200W DC-DC prototype are used to confirm the steady-state performance and theoretical achievements of the proposed topology.

Keywords: Coupled Inductor, Voltage Multiplier Cell, High Step-Up, Continuous Input Current.

تاریخ ارسال مقاله  : 20/05/1402

نام نویسندهی مسئول : دکتر حمید رادمنش

نشانی نویسندهی مسئول : ایران – تهران – مهرآباد جنوبی انتهای خیابان شمشیری دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری – دانشکدهی برق

# مقدمه

تغییرات آب‌وهوایی به‌عنوان یک چالش بزرگ سبب هدایت بیشتر کشورهای صنعتی به استفاده از تجهیزات الکترونیکی به‌جای استفاده از سوختهای فسیلی شدهاست. به‌عنوان بخشی از این تغییرات، برقی سازی هواپیماها با جایگزین  کردن سیستمهای سنتی هیدرولیکی و پنوماتیکی با سیستمهای الکتریکی مد نظر میباشد. این برقیسازی هواپیماها تحت عنوان هواپیماهای الکتریکیتر یا همان MEA نام دارد ]1[-]3[. در مقایسه با سیستمهای سنتی، هواپیماهای الکتریکیتر دارای چندین مزیت شامل، کاهش وزن، قیمت پائین، کاهش تعمیرات و نگهداری و اصلاح راندمان را دارند ]4[.

پیش‌بینی می‌شود که صنعت هوانوردی در آینده به هواپیماهای کاملاً الکتریکی تبدیل شود، که مستلزم استفاده از سیستم‌های الکتریکی برای همه اجزا از جمله سیستم‌های پیش‌ران، کابین خلبان، سیستم‌های کنترل، سیستم‌های ضد یخ، روشنایی و غیره است. برای به حداقل رساندن اندازه، وزن و هزینه این سیستم‌ها، هواپیماهای الکتریکیتر معمولاً از ولتاژ لینک 270 ولت DC استفاده میکنند ]5[. به‌عنوان مثال، جنگنده joint strike از یک باس DC 270 ولتی در شبکه برق خود استفاده میکند. بااین‌حال، با توجه به افزایش بارهای الکتریکی در بیشتر هواپیماهای الکتریکی، سیستم‌های ذخیره‌ساز انرژی به‌عنوان یک راه‌حل مناسب برای افزایش قابلیت اطمینان سیستم شناسایی شده‌اند. سیستمهای ذخیرهساز انرژی، مانند باتریها، اغلب دارای ولتاژ خروجی نسبتاً پایینی هستند. برای رفع این مشکل، میتوان از یک مبدل DC-DC با بهره بالا استفاده کرد تا ولتاژ خروجی را به سطح مناسب برای اتصال به لینک DC افزایش دهد ]6[. چگالی توان بالا، راندمان بالا، هزینه کم و جریان ورودی پیوسته فاکتورهای مهمی هستند که باید در طراحی مبدل‌های DC-DC با بهره بالا در نظر گرفته شوند.

مبدلهای DC-DC خود به دو دستهی ایزوله و غیر-ایزوله دستهبندی میشوند ]7[. مبدلهای ایزوله مانند مبدل پلH، فوروارد، پوش-پول و فلایبک عموماً از ترانسفورمر در ساختار خود استفاده کرده که این مورد سبب کاهش راندمان،افزایش هزینه و بالا رفتن ابعاد مبدل میشود ]8[. بر خلاف مبدلهای ایزوله، مبدل‌های غیر-ایزوله مزایایی مانند کنترل ساده، زمین مشترک بین ورودی و خروجی و جریان ورودی پیوسته را ارائه می‌کنند [9]. سادهترین مبدل غیر-ایزوله مبدل بوست با بهره بالا بوده که با کمترین تعداد قطعات بهرهی بالایی را تولید میکند. بااین‌حال، راندمان کم و ناپایداری در بهره ولتاژ بالا از معایب عمده این مبدل میباشد ]10[. از دیگر مبدلهای DC-DC غیر-ایزوله میتوان نوع Z-Source، Cascade، Voltage Lift و Voltage multiplier را نام برد. مبدل Z-Source با استفاده از ایجاد اتصال کوتاه در لینک DC در زمان بسیار کم و ذخیره انرژی در خازن و سلفهای مدار عملکرد بهره ولتاژ بالا را ایجاد میکند. با این وجود این ساختار دارای مشکلاتی همچون پیچیدگی در کنترل، وزن بالا و  راندمان کم به دلیل استفاده از تعداد بالای قطعات را دارد. ساختار Cascade قابلیت دستیابی به بهره ولتاژ بالا را داشته اما قابل ذکر است که کنترل در این ساختار به دلیل استفاده از تعداد بالای المانهای نیمههادی مشکل میباشد ]11[. یکی از راههای دستیابی به ساختار Cascade اتصال دو مبدل با بهره بالا به‌صورت پشت به پشت میباشد. مبدل اول در فرکانس بالا و مبدل دوم در فرکانس کمتری عمل مینماید ]12[. همچنین میتوان از ساختار کلید خازنی برای دستیابی به بهره ولتاژ بالا استفاده کرد. درحالی‌که این مبدل مدار سادهای دارد، برای دستیابی به بهره ولتاژ بالا به تعداد زیادی خازن نیاز داشته که منجر به کاهش طول عمر میشود. بهعلاوه، تعداد زیاد کلید بهکار رفته در این ساختار منجر به کنترل پیچیده و کاهش راندمان در آن میشود ]13[، ]14[.

یکی دیگر از ساختارها Voltage Lift نام داشته که ترکیبی از دیودها و سلفها میباشد. این ساختار قبل از کلید فعال در مبدل بوست قرار میگیرد. از مشکلات این ساختار میتوان به استرس بالا بر روی المانهای فعال که نتیجتاً راندمان پائین و چگالی توان کم را منجر میشود اشاره نمود ]15[.

اخیراً سلفهای تزویج در ساختارهای با بهره ولتاژ بالا استفاده میشوند. از مزایای استفاده از آنها میتوان به کاهش وزن، چگالی توان بالا، راندمان بالا و قیمت کم اشاره نمود ]16[. با افزایش تعداد دور در سلفهای تزویج میتوان به بهرههای ولتاژ خیلی بالا دست یافت ]17[. بهعلاوه با استفاده صحیح از سلف نشتی امکان حصول به کلیدزنی نرم وجود دارد ]18[.

ساختار Voltage Multiplier Cell(VMC) ترکیبی از سلف، خازن و دیود میباشد ]19[. همان‌طور که در شکل(1) نشان دادهشدهاست، بهره ولتاژ بالا با قرارگیری شبکه VMC در ساختار بوست قابل دستیابی میباشد ]20[. خازنها در مدار با قطع و وصل کلید فعال به ترتیب در وضعیت شارژ و دشارژ قرار میگیرند. ساختارهای VMC عموماً برای کاربردهایی با جریان خروجی کم و ولتاژ خروجی بالا استفاده میشوند ]21[. با این وجود مشکل اصلی این ساختار بهره ثابت آن میباشد. این بدان معنی است که تغییر بهره در ساختارCVM تنها با تغییر ضریب وظیفه کلید فعال امکان‌پذیر میباشد. درنهایت بهره شبکه VMC در بهره مبدل بوست ضرب شده و منجر به تولید بهره ولتاژ بالا در خروجی مبدل DC-DC میگردد.

با توجه به موارد ذکر شده این مقاله یک ساختار جدید مبدل DC-DC با بهره ولتاژ بالا که متشکل از دو  شبکه VMC بوده را برای حل مشکلات ذکر شده را ارائه مینماید. ساختار پیشنهادی دارای چندین مزیت از جمله: بهره ولتاژ خروجی بالا، کنترل ساده، جریان ورودی پیوسته و عملکرد در ضریب وظیفه پائین میباشد. این مقاله به‌صورت زیر دسته‌بندی میگردد:

شكل (1): نحوه قرارگیری شبکه VMC در ساختار بوست

بخش دوم به تحلیل حالت دائم و قوانین عملکردی در حالیکه بخش سوم به محاسبه بهره ولتاژ خروجی و روابط ریاضی حاکم بر مدار میپردازد. در بخش چهارم و پنجم به ترتیب مقایسه ساختار پیشنهادی با دیگر ساختارها و نتایج عملی ارائه میشود. در انتها مقاله با ارائه نتیجهگیری در بخش ششم خاتمه مییابد.

# تحلیل حالت دائم

مبدل DC-DC پیشنهادی در شکل(2)الف نشان داده شده و متشکل از دو شبکه VMC و ساختار پایه بوست میباشد. ساختار پیشنهادی شامل 4 دیود با نامهای D1, D2, D3, D4 و Do، چهار خازن C1, C2, C3 و Co و یک کلید فعال با نام S1 میباشد. علاوه بر این، ساختار پیشنهادی دارای یک سلف ورودی و یک سلف تزویج در شبکه VMC است. دو حالت عملکرد اصلی برای ساختار پیشنهادی در حالت هدایت پیوسته در نظر گرفته میشود.

در حالت اول سلف ورودی و سلف مغناطیس کنندگی به ترتیب توسط منبع ولتاژ ورودی و خازن C1 شارژ میشوند. در حالت دوم انرژی ذخیره شده در سلف ورودی و سلف تزویج با انرژی منبع جمع شده و به بار تحویل منتقل میگردد. از مزایای ساختار پیشنهادی کنترل ساده، جریان ورودی پیوسته، بهره ولتاژ خروجی بالا و راندمان بالا را میتوان نام برد. شکل(3) شکل موجهای اصلی مبدل پیشنهادی را نشان میدهد. برای تحلیل مدار، مفروضات زیر مطرح میشود.

- تمام المانهای فعال مدار ایدهآل فرض میشود و تلفات آن قابل صرف نظر کردن میباشد.

- خازن‌ها به‌اندازه‌ای بزرگ در نظر گرفته شده تا ریپل ولتاژ آنها محدود باشد.

- ساختار پیشنهادی در حالت عملکرد هدایت پیوسته میباشد.

حالت اول(DTs): در طول این بازه سیگنال گیت سبب روشن شدن کلید فعال S1 شده و نتیجه آن بالا رفتن جریان سلف ورودی میشود. در همین زمان سلف مغناطیس کنندگی Lm توسط خازن C1 شارژ میشود. در بازهی زمانی اول D2, D4 در حالت بایاس مستقیم قرار داشته درحالی‌که D1, D3 و Do در حالت قطع میباشند.  مطابق شکل(2)ب خازن خروجی Co جریان بار را تأمین میکند. این بازه عملکردی زمانی که کلید فعال قطع شود خاتمه مییابد.

حالت دوم(1-D)Ts: این بازه زمانی در شکل(2)ج نشان داده شدهاست.

شكل (2): ساختار پیشنهادی مبدل DC-DC براساس سلف تزویج و شبکه چند برابر کننده

در این بازه D1, D3 و Do در حالت بایاس مستقیم و وصل قرار داشته و منبع ولتاژ ورودی بهصورت سری با سلف ورودی و سلف تزویج قرار میگیرد. در این بازهی زمانی سیمپیچیهای سلف تزویج همانند یک منبع ولتاژ عمل کرده و با ولتاژ ورودی جمع میشود. نتیجه آن ایجاد بهره ولتاژ بالا در خروجی میباشد. این حالت تا زمانی که کلید فعال مجدد وصل شود ادامه مییابد. مطابق شکل(3) جریان سلف ورودی و سلف تزویج پیوسته میباشد. پیوستگی جریان ورودی سبب کاهش ریپل منبع شده و در نتیجه طول عمر آن را افزایش میدهد.

شكل (3): شکل موجهای اصلی ساختار پیشنهادی

# محاسبه بهره ولتاژ خروجی و طراحی پارامترها

## بهره ولتاژ خروجی ساختار پیشنهادی

در ابتدا برای تحلیل بهتر موارد زیر به‌عنوان فرض اولیه در نظر گرفته میشود.

|  | () |
| --- | --- |

با استفاده از قانون KVL و مراجعه به شکل(2)ب روابط زیر در زمانی که کلید فعال روشن است به دست میآید.

|  | () |
| --- | --- |
|  | () |
|  | () |

در روابط فوق ولتاژ سلف ورودی و سلف مغناطیسی کنندگی به ترتیب برابر با VLin  و VLm  میباشد. Vc1, Vc2 و Vc3 به ترتیب مطابق با ولتاژ خازنهای C1, C2 و C3 میباشند. پس از گذشت بازه زمانی اول زمانی که کلید فعال قطع میشود دیودهای D1, D3 و Do  در حالت هدایت مستقیم قرار گرفته و روشن میشوند. بر اساس شکل(2)ج روابط زیر را میتوان استخراج نمود.

|  | () |
| --- | --- |
|  | () |
|  | () |
|  | () |
|  | () |

اولین مرحله شامل محاسبه ولتاژ خازن C1 با استفاده از قانون ولت-ثانیه برای سلف ورودی است. طبق این قانون متوسط ولتاژ سلف در یک دوره کلیدزنی صفر است. بنابراین، ولتاژ خازن C1 را می‌توان به‌صورت زیر بیان کرد:

|  | () |
| --- | --- |

با استفاده از روابط (3) و (7) و اعمال قانون ولت-ثانیه برای سلف مغناطیسی، می‌توان ولتاژ خازن C3 را با استفاده از رابطه زیر محاسبه کرد.

|  | () |
| --- | --- |

ولتاژ خازن C2 را میتوان با استفاده از معادلات (4) و (7) و همچنین معادلات (10) و (11) مطابق رابطه زیر محاسبه نمود.

|  | () |
| --- | --- |

پس از محاسبه ولتاژ خازنها، با استفاده از معادلات (3) و (8) می‌توان بهره ولتاژ خروجی را با اعمال قانون ولت-ثانیه بر روی سلف مغناطیسی تعیین کرد. در نتیجه:

|  | () |
| --- | --- |

بر اساس رابطه بهره ولتاژ خروجی مشاهده میشود که  مبدل پیشنهادی از نوع مرتبه دوم میباشد. این بدان معنا است که در مبدل پیشنهادی میتوان با ضریب وظیفه کمتر به بهرهی بالاتری دست یافت. شکل(4) بهره ولتاژ خروجی را به‌عنوان تابعی از نسبت دور سیمپیچیهای سلف تزویج و ضریب وظیفه نشان میدهد. همان‌طور که در شکل هم مشخص است در مبدل پیشنهادی میتوان به بهره ولتاژ بالا با ضریب وظیفه پائین دست پیدا نمود. در نتیجه استرس بر روی المانهای فعال کمتر شده و امکان استفاده از المانها با ظرفیت کمتر ایجاد میشود.

شكل (4): بهره ولتاژ خروجی در مقابل تغییر ضریب وظیفه و نسبت دور سیمپیچی سلف تزویج

## استرس کلید فعال و دیودها

ولتاژ کلید فعال در زمان خاموشی را میتوان توسط رابطه زیر بیان نمود.

|  | () |
| --- | --- |

از طرفی در زمان وصل کلید ولتاژ سلف مغناطیسی را میتوان از رابطه (3) محاسبه نمود. حال با اعمال قانون ولت ثانیه بر روی سلف مغناطیسی در دو بازه وصل و قطع کلید میتوان استرس ولتاژ کلید فعال را از رابطه زیر محاسبه نمود.

|  | () |
| --- | --- |

همان‌طور که مشاهده میشود، استرس ولتاژ بر روی کلید فعال نیز از درجه دوم میباشد. این بدان معنا است که با افزایش ضریب وظیفه، استرس بر روی کلید فعال نیز افزایش می‌یابد. بااین‌حال، ذکر این نکته ضروری است که در مبدل پیشنهادی، با ضریب وظیفه کم میتوان بهره ولتاژ بالا ایجاد نمود و بنابراین استرس بر روی کلید فعال بالا نمیباشد.

در حالت اول D1، D3 و Do در بایاس معکوس بوده و استرس ولتاژ آنها را میتوان به‌صورت زیر محاسبه کرد:

|  | () |
| --- | --- |
|  | () |
|  | () |

به‌طور مشابه، در بازه زمانی دوم، D2 و D4 در حالت بایاس معکوس میباشند. بنابراین استرس ولتاژ بر روی آنها را میتوان با استفاده از روابط زیر محاسبه کرد:

|  | () |
| --- | --- |
|  | () |

## طراحی پارامترها

در این بخش، طراحی پارامترهای مبدل پیشنهادی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. از آنجایی که سلف ورودی به‌صورت سری با منبع ورودی است:

|  | () |
| --- | --- |

بر اساس رابطه (2)، ریپل جریان سلف ورودی را میتوان به‌صورت زیر بیان کرد:

|  | () |
| --- | --- |

برای اطمینان از حالت هدایت پیوسته، حداقل جریان سلف ورودی باید بیشتر از صفر باشد. بنابراین، حداقل مقدار برای سلف ورودی را می‌توان با استفاده از معادلات (21) و (22) به‌صورت زیر محاسبه کرد:

|  | () |
| --- | --- |

در بازه زمانی اول و دوم جریان خازن C1 به ترتیب برابر با IC1=-ILm و IC1=Iin-IN1 میباشد. جریان ثانویه سلف تزویج در بازه روشن بودن کلید برابر با صفر و در بازهی قطع کلید فعال برابر با جریان خروجی میباشد. با توجه به اینکه هر دو جریان از سر نقطهدار سلف تزویج وارد شده رابطهی زیر بین جریان سیمپیچهای سلف تزویج برقرار است.

|  | () |
| --- | --- |

بر اساس رابطه (24):

|  | () |
| --- | --- |

جایی که I1 برابر با جریان ورودی سلف تزویج است.

|  | () |
| --- | --- |

جریان سلف مغناطیسی را میتوان با در نظر گرفتن قانون تعادل جریان برای C1 در یک دوره کلیدزنی از معادله زیر به دست آورد.

|  | () |
| --- | --- |

ریپل جریان سلف مغناطیس کنندگی را میتوان با استفاده از معادلات (3) و (10) به‌صورت زیر محاسبه کرد:

|  | () |
| --- | --- |

درنهایت، حداقل سلف مغناطیس کنندگی را میتوان با استفاده از معادلات (27) و (28) به‌صورت زیر به دست آورد.

|  | () |
| --- | --- |

با در نظر گرفتن ریپل مناسب برای خازنها، میتوان مقدار خازنهای C1 و Co را از روابط زیر محاسبه نمود.

|  | () |
| --- | --- |
|  | () |

## تحلیل راندمان

هدف این بخش بررسی تحلیل دقیق تلفات مبدل پیشنهادی در بین اجزای آن است. تلفات در مبدلهای DC-DC را میتوان به بخشهای مختلفی از جمله تلفات کلیدزنی، تلفات دیود، تلفات مغناطیسی و تلفات خازنی تقسیم کرد. بنابراین، از روش تحلیلی ارائه شده در [22]-[26] برای مطالعه توزیع تلفات بین اجزای مبدل پیشنهادی استفاده می‌شود.

### تلفات ماسفت

تلفات حالت هدایت ماسفت را میتوان با استفاده از معادله زیر محاسبه کرد که در آن RDS_on نشان دهنده مقاومت حالت روشن ماسفت در زمان وصل و Irms نشان دهنده مقدار مؤثر جریان ماسفت میباشد.

|  | () |
| --- | --- |

معادله محاسبه تلفات کلیدزنی ماسفت در رابطه (33) بیان شدهاست، جایی که Coss ظرفیت خازن خروجی ماسفت را نشان داده و میتوان از برگه مشخصات فنی قطعه مقدار آن را استخراج نمود. علاوه بر این، fsw و Vs به ترتیب برابر با فرکانس کلیدزنی و استرس ولتاژ دو سر کلید در زمان قطع میباشد.

|  | () |
| --- | --- |

### تلفات دیود

تلفات حالت هدایت دیودها را میتوان با استفاده از رابطه (34) به دست آورد، که در آن VD_on، RD_on، ID_avg، و ID_rms به ترتیب افت ولتاژ در زمان هدایت دیود، مقاومت حالت وصل، جریان متوسط و جریان مؤثر دیود را نشان میدهند.

|  | () |
| --- | --- |

### تلفات مغناطیسی

با توجه به روابط ارائه شده در مرجع [23]، تلفات هسته مغناطیسی در هر متر مکعب به‌صورت زیر به دست میآید:

|  | () |
| --- | --- |

جایی که ثابت‌های Kc، α، و β با مواد هسته مغناطیسی مرتبط بوده و می‌توان مقادیر آنها را بر اساس نوع ماده انتخابی در مرجع [23] محاسبه نمود. ریپل چگالی شار پیک-پیک با ΔB نشان داده می‌شود.

تلفات مس سیم‌پیچ‌های سلف تزویج را می‌توان با استفاده از معادله زیر بیان کرد ]25[:

|  | () |
| --- | --- |

در جایی که ρ مقاومت مخصوص سیم مسی، MLT میانگین طول هر دور سیمپیچ، Wa ناحیه سیمپیچ هسته و Ku ضریب پر شدن هسته میباشد. N1 و N2 تعداد دور سیمپیچهای سلف تزویج و I1 و I2 جریان‌های مؤثر سیمپیچها هستند.

### تلفات مقاومتی خازن

تلفات توان خازن ناشی از مقاومت سری معادل ESR بوده که میتواند به‌صورت تجربی اندازهگیری شود. تلفات توان را میتوان از رابطه (37) محاسبه کرد که در آن RESR و Ic به ترتیب مقاومت سری معادل و جریان مؤثر خازن هستند. برای محاسبه تلفات کل خازنها بایستی تلفات هرکدام بهصورت مجزا توسط رابطه (37) محاسبه شده و در انتها با یکدیگر جمع شوند.

|  | () |
| --- | --- |

# مقایسه ساختار پیشنهادی با دیگر ساختارها

در این قسمت مقایسهای بین ساختار پیشنهادی و برخی از مبدلهای افزاینده DC-DC صورت میپذیرد. این مقایسه بر مبنای بهره ولتاژ خروجی، استرس کلید فعال و تعداد المانها انجام خواهد شد. پارامترهای مورد مقایسه را میتوان در جدول(1) مشاهده نمود.

بر اساس جدول فوق بهره ولتاژ خروجی در مبدل پیشنهادی از دیگر مبدلهای مورد مقایسه بالاتر میباشد. مبدل پیشنهادی و مبدل ارائه شده در ]17[ و ]28[ دارای تعداد کلید فعال برابر میباشند. با این وجود در مبدل پیشنهادی بهره ولتاژ بالا با ضریب وظیفه پائین قابل دستیابی میباشد. علاوه براین استرس ولتاژ بر روی کلید فعال در مبدل پیشنهادی به نسبت دو مبدل ذکر شده پایین‌تر میباشد. در مقایسه با مبدل ارائه شده در مرجع ]27[ مبدل پیشنهادی دارای استرس ولتاژ کمتری بر روی کلید فعال میباشد. در نتیجه این امر منجر به استفاده از کلید با ظرفیت پایین‌تر شده که کاهش تلفات را در پی دارد. مجموع تعداد المانها در مبدل ]27[  کمتر از المانهای ساختار پیشنهادی میباشد. بااین‌حال مبدل ]27[ دارای دو کلید فعال بوده که منجر به کنترل پیچیده و افزایش هزینه میگردد. با توجه به موارد ذکر شده مبدل پیشنهادی عملکرد بهتری به نسبت سایر ساختارهای معرفی شده دارد.

در مقایسهای دیگر تغییرات بهره ولتاژ خروجی به نسبت تغییرات ضریب وظیفه را میتوان در شکل(5) مشاهده نمود. در این مقایسه نسبت دور سلف تزویج برای تمامی مبدلها یکسان و برابر با دو در نظر گرفته شدهاست. همان‌طور که در شکل مشخص است،  ضریب وظیفه بین مقدار 0.2 تا 0.7 تغییر کرده و در میان این تغییرات بهره ولتاژ خروجی در مبدل پیشنهادی بالاتر از سایر مبدلها میباشد. در نتیجه در مبدل پیشنهادی میتوان با ضریب  وظیفه پائین به بهره ولتاژ بالا دست یافت. در نتیجه استرس اعمال شده بر روی المانهای فعال کاهش یافته که این امر موجب افزایش راندمان و چگالی توان میگردد.

جدول (1): مقایسه بین ساختار پیشنهادی و دیگر ساختارهای معرفی شده

| مبدل | بهره ولتاژ خروجی | استرس کلید فعال | تعداد المانها |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | کلید | دیود | خازن | هسته |
| مبدل ]17[ |  |  | 1 | 5 | 3 | 2 |
| مبدل ]27[ |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |
| مبدل ]28[ |  |  | 1 | 7 | 4 | 2 |
| مبدل پیشنهادی |  |  | 1 | 5 | 4 | 2 |

شكل (5): تغییرات بهره ولتاژ خروجی به نسبت ضریب وظیفه در مبدل پیشنهادی در کنار سایر ساختارهای مشابه

# نتایج عملی

بهمنظور ارزیابی عملکرد مبدل پیشنهادی، یک نمونه 200 واتی طراحی و ساخته شده و تحت چندین تست مختلف قرار گرفتهاست. شکل(6) نمونه ساخته شده از مبدل پیشنهادی را نشان داده و  همچنین پارامترهای مورد استفاده در تست مبدل بر اساس روابط تئوری ارائه شده در بخشهای قبل در جدول(2) قابل مشاهده میباشد. برای تست مبدل پیشنهادی ضریب وظیفه 0.46 و نسبت دور ثانویه به اولیه در سیمپیچهای سلف تزویج برابر با 2 میباشد.

شكل (6): نمونه آزمایشگاهی مبدل DC-DC پیشنهادی

جدول (2): پارامترهای ساختار پیشنهادی

| پارامتر | مقدار |
| --- | --- |
| ولتاژ ورودی | 25 ولت |
| ولتاژ خروجی | 270 ولت |
| توان خروجی | 200 ولت |
| خازن خروجی | 56 میکرو فاراد |
| سلف ورودی | 17 میکروهانری |
| سلف مغناطیس کنندگی | 43 میکروهانری |
| نسبت دور ثانویه به اولیه | 2 |
| کلید فعال | IRFP260 |
| دیودهای D1,D2 | MBR10100 |
| دیودهای D3, D4, Do | MUR840) |
| خازنهای شبکه VMC | 2.2 میکرو فاراد |
| هسته1 و هسته2 | PQ26-25, PQ32-20 |
| فرکانس کلیدزنی | 75 کیلوهرتز |

شکل موج ولتاژ خروجی، به همراه ولتاژ و جریان ورودی، در توان 110 و 200 وات به ترتیب در شکل(7) و شکل(8) نشان داده شدهاست. در شکل(7)، ولتاژ خروجی 271 ولت و ولتاژ ورودی 24 ولت میباشد. در این حالت بهره ولتاژ خروجی برابر با 11.3 است. ضریب وظیفه در این حالت 46 درصد بوده که به دلیل اثرات غیر ایدهآلی المانها و غیرخطی بودن مدار 3 درصد بیشتر از محاسبه تئوری میباشد. در شکل(8) که در 200 وات ارائه شدهاست، ولتاژ خروجی به دلیل سیستم حلقه باز و ضریب وظیفه ثابت کاهش می‌یابد. البته باید توجه داشت که ولتاژ ورودی نیز با افزایش جریان دچار افت میشود. در این حالت، بهره ولتاژ خروجی در حدود 10.77 است و اثر افزایش بار و کاهش ولتاژ خروجی را می‌توان با افزایش جزئی در ضریب وظیفه که توسط یک کنترل کننده PI ساده به دست میآید، جبران نمود.

یکی از آزمون‌های عملی مهم، بررسی استرس وارد بر المانهای فعال مدار میباشد. نتایج استرس روی دیودهای مبدل پیشنهادی و کلید فعال را می‌توان در شکل(9) و شکل(10) مشاهده نمود. در شکل(9)، استرس بر روی کلید فعال و استرس ولتاژ بر روی دیودهای D1 و D2 قابل مشاهده است.

شكل (7): شکل موج ولتاژ خروجی، ولتاژ و جریان ورودی در حالت عملی ساختار پیشنهادی توان 110 وات

شكل (8): شکل موج ولتاژ خروجی ولتاژ و جریان ورودی در حالت عملی ساختار پیشنهادی توان 200 وات

شكل (9): استرس ولتاژ کلید فعال، ولتاژ دیود D1 و ولتاژ دیود D2 در حالت عملی

همان‌طور که در شکل(9) قابل مشاهده است، استرس ولتاژ کلید فعال 71 ولت بوده که نسبت به ولتاژ خروجی مقدار کمی میباشد. علاوه بر این، ولتاژ در دو دیود اول و دوم به ترتیب منفی 40 و منفی 300 ولت است. یکی از موارد مهم رینگهای ولتاژی بر روی شکل موج استرس المانهای فعال میباشد. همان‌طور که در شکل(9) قابل مشاهده است مقدار این رینگها بسیار کم بوده و علت این امر سلف نشتی کم مدار میباشد. در شکل(10)، استرس ولتاژ بر روی D3، D4 و دیود خروجی دیده قابل مشاهده میباشد. بر اساس شکل فوق ولتاژ دیودهای مذکور به ترتیب برابر با منفی 70، منفی 200 و منفی 200 ولت میباشد. مقادیر به دست آمده در تستهای عملی بسیار نزدیک به معادلات ارائه شده در تحلیل تئوری مبدل بوده که نشان از عملکرد صحیح مبدل پیشنهادی دارد.

شكل (10): استرس ولتاژ دیود D3 ، ولتاژ دیود D4 و ولتاژ دیود Do در حالت عملی

شكل (11): ولتاژ خازن‌های شبکه VMC در حالت عملی

شكل (12): ولتاژ گیت کلید فعال، ولتاژ و جریان ورودی

نتایج اندازهگیری ولتاژ خازنهای شبکه VMC در شکل(11) نشان داده شدهاست. همان‌طور که از شکل مشاهده میشود، ولتاژ خازن با معادلات تئوری ارائه شده در بخش سوم مطابقت دارد. ازاین‌رو، ولتاژ خازنهای C1، C2 و C3 به ترتیب 40.9، منفی142 و 69.4 ولت اندازهگیری گردید. در انتها ولتاژ گیت کلید فعال و همچنین ولتاژ و جریان ورودی در شکل(12) قابل مشاهده میباشد. بر اساس شکل فوق ضریب  وظیفه در حدود 46 درصد و فرکانس کلیدزنی 75 کیلوهرتز میباشد. سلف ورودی با روشن شدن کلید فعال شارژ شده و با قطع کلید انرژی آن دشارژ میشود. علاوه بر این جریان ورودی بهصورت پیوسته بوده که سبب کاهش استرس بر روی المانها، افزایش طول عمر منبع ورودی و افزایش راندمان میگردد.

# نتیجهگیری

در این مقاله یک ساختار جدید مبدل DC-DC با بهره ولتاژ بالا بهمنظور استفاده در شبکه توزیع توان در هواپیماهای الکتریکیتر ارائه گردید. ساختار پیشنهادی از دو شبکه چند برابر کننده ولتاژ جدید برای دستیابی به بهره ولتاژ بالا استفاده کردهاست. با استفاده از یک سلف تزویج در شبکه چند برابر کننده ولتاژ انعطافپذیری بیشتری در طراحی ایجاد شده و امکان حصول به بهرههای ولتاژ بالاتر فراهم گردیدهاست. از دیگر مزایای مبدل پیشنهادی میتوان به جریان ورودی پیوسته، کنترل ساده، استرس ولتاژ پایین بر روی المانهای فعال و بهره ولتاژ خروجی بالا اشاره کرد. علاوه بر این،در ساختار پیشنهادی دستیابی به بهره ولتاژ خروجی بالا با ضریب وظیفه کم امکانپذیر میباشد. نتایج عملی با بهره ولتاژ خروجی 11.25 در ضریب وظیفه 46 درصد تحلیل تئوری ارائه شده برای مبدل پیشنهادی را اثبات میکند.

مراجع

[1]	J. S. N. T. Magambo et al., “Planar Magnetic Components in More Electric Aircraft: Review of Technology and Key Parameters for DC-DC Power Electronic Converter,” IEEE Trans. Transp. Electrif., vol. 3, no. 4, pp. 831–842, 2017.

[2]	A. Nawawi et al., “Design and Demonstration of High Power Density Inverter for Aircraft Applications,” IEEE Trans. Ind. Appl., vol. 53, no. 2, pp. 1168–1176, 2017.

[3]	A. Y. Arabul et al., “Perspectives and Development of Electrical Systems in More Electric Aircraft,” Int. J. Aerosp. Eng., vol. 2021.

[4]	K. Ni et al., “Electrical and Electronic Technologies in More-Electric Aircraft: A Review,” IEEE Access, vol. 7, pp. 76145–76166, 2019.

[5]	N. Swaminathan and Y. Cao, “An Overview of High-Conversion High-Voltage DC-DC Converters for Electrified Aviation Power Distribution System,” IEEE Trans. Transp. Electrif., vol. 6, no. 4, pp. 1740–1754, 2020.

[6]	G. Buticchi, S. Bozhko, M. Liserre, P. Wheeler, and K. Al-Haddad, “On-board microgrids for the more electric aircraft - Technology review,” IEEE Trans. Ind. Electron., vol. 66, no. 7, pp. 5588–5599, 2019.

[7]	P. Sarvghadi, A. Yazdian Varjani, and M. Shahparasti, “A High Step-Up Transformerless DC–DC Converter With New Voltage Multiplier Cell Topology and Coupled Inductor,” IEEE Trans. Ind. Electron., vol. 69, no. 10, pp. 10162–10171, Oct. 2022.

[8]	F. Evran and M. T. Aydemir, “Isolated High Step-Up DC–DC Converter With Low Voltage Stress,” IEEE Trans. Power Electron., vol. 29, no. 7, pp. 3591–3603, Jul. 2014.

[9]	Lung-Sheng Yang, Tsorng-Juu Liang, and Jiann-Fuh Chen, “Transformerless DC–DC Converters With High Step-Up Voltage Gain,” IEEE Trans. Ind. Electron., vol. 56, no. 8, pp. 3144–3152, Aug. 2009.

[10]                 Bahman Taheri, Mahsa Sedaghat-A new general controller for DC-DC converters based on SMC methods-2018 6th international Istanbul smart grids and

cities congress and fair (ICSG)-IEEE.

]11[	امین میرزایی، مهدی رضوانی، سارا حیدری، "تحلیل، طراحی و ساخت یک مبدل DC-DC شبه منبع امپدانسی غیر ایزوله با کلیدزنی نرم و بهره ولتاژ بالا" مجله  انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران،سال پانزدهم، شماره سوم، صفحات 13-23، پائیز 1398.

[12]	J. Ai, M. Lin, and M. Yin, “A Family of High Step-Up Cascade DC-DC Converters with Clamped Circuits,” IEEE Trans. Power. Electron., vol. 35, no. 5, pp. 4819–4834, 2020.

[13]	B. Wu, S. Li, K. Ma Smedley, and S. Singer, “A Family of Two-Switch Boosting Switched-Capacitor Converters,” IEEE Trans. Power. Electron., vol. 30, no. 10, pp. 5413–5424, Oct. 2015.

[14]	M. D. Seeman and S. R. Sanders, “Analysis and Optimization of Switched-Capacitor DC–DC Converters,” IEEE Tran. Power Electron., vol. 23, no. 2, pp. 841–851, Mar. 2008.

[15]	F. M. Shahir, S. Member, E. Babaei, and S. Member, “Voltage-Lift Technique Based Non-Isolated Boost DC-DC Converter : Analysis and Design,” IEEE Trans. Power Electron., vol. 8993, no. c, 2017.

]16[	مهدی اسلامی، علی سیادتان، غلامرضا جوانی، "طراحی و شبیه سازی یک مبدل DC-DC موازی در هم تنیده افزاینده با کلیدزنی نرم برای بکارگیری به عنوان مدار واسط در منابع انرژی تجدیدپذیر" مجله  انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران،سال نوزدهم، شماره دوم، صفحات 149-158 تابستان 1401.

[17]	S. W. Lee and H. L. Do, “Quadratic Boost DC-DC Converter with High Voltage Gain and Reduced Voltage Stresses,” IEEE Trans. Power. Electron., vol. 34, no. 3, pp. 2397–2404, 2019.

[18]	S. Hasanpour, S. Member, and A. Baghramian, “A MODIFIED SEPIC - Based High Step - Up DC - DC Converter with Quasi - Resonant Operation for Renewable Energy Applications,” IEEE Trans. Ind. Electron., vol. PP, no. c, p. 1, 2018.

[19]	P. Sarvghadi and A. Y. Varjani, “A New Topology of High Step-Up Non-Isolated DC-DC Converter with Modifying in VMC Network,” in 12th Power Electronics, Drive Systems, and Technologies Conference (PEDSTC), pp. 1–5, Feb. 2021.

[20]	M. Forouzesh, Y. P. Siwakoti, S. A. Gorji, F. Blaabjerg, and B. Lehman, “Step-Up DC-DC converters: A comprehensive review of voltage-boosting techniques, topologies, and applications,” IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 32, no. 12, pp. 9143–9178, 2017.

[21]	E. H. Ismail et al., “A Family of Single-Switch PWM Converters With High Step-Up Conversion Ratio,” IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers, vol. 55, no. 4, pp. 1159–1171, May 2008.

[22]	C. W. Mclyman, Transformer and Inductor Design Handbook. Boca
Raton, FL, USA: CRC Press, 2011.

[23]	 W. G. Hurley and W.H. Wölfle, Transformers and Inductors for Power Electronics: Theory, Design and Applications. John Wiley & Sons, Apr 29, 2013.

[24]	 D. Graovac, M. Pürschel and A. Kiep “Mosfet Power Losses Calculation U sing the Data-Sheet Parameters,” Infineon, App. Note, 2006.

[25]	 M. K. Nguyen, Y. C. Lim, and S. J. Park, “Improved trans-Z-source inverter with continuous input current and boost inversion capability,” IEEE Trans. Power Electron., vol. 28, no. 10, pp. 4500–4510, 2013.

[26]	 Y. Wang, Y. Qiu, Q. Bian, Y. Guan, and D. Xu, “A Single Switch Quadratic Boost High Step Up DC-DC Converter,” IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 66, no. 6, pp. 4387–4397, 2019.

[27]	J. Li, J. Liu, and S. Member, “A Negative-Output High Quadratic Conversion Ratio DC-DC Converter with Dual Working Modes,” IEEE Trans. Ind. Electron., vol. PP, no. c, p. 1, 2018.

[28]	S. A. Modaberi, B. Allahverdinejad, and M. R. Banaei, “A Quadratic High Step-up DC-DC Boost Converter Based on Coupled inductor with Single Switch and Continuous Input Current,” in 12th Power Electronics, Drive Systems, and Technologies Conference (PEDSTC), pp. 1–6, Feb. 2021.

More Electric Aircraft

Effective Series Resistance